BILAG 18

Hovedkategori: Køretøj / trilleværk

Undergruppe: Trilleværk / køretøj

Specifikation:  Motorcykel med styrestang fra Tanzania

Af Anders Jørgensen

Aldersgruppe:  Brug – fra 1½ år.  Fremstilling – fra 8/10 år (forsimplede udgaver i træ kan godt laves m. voksenstøtte ned til 5 - 6 år)

Materialer:

	A: Et stykke blik Ca. 40 x 5 cm (feks. fladbanket tagrende, stor konservesdåse eller et stykke cykelskærm - fold evt. skarpe kanter ind med en tang og slå efter med en hammer).

	Ståltråd (2 mm tyk hegnstråd) 4 stykker - B: 45 + C: 35 + D: 22 + E: 22 cm = ca. 1,24 m

	F: Badesandal eller bildæk (fast isolerings-skumgummi kan også bruges)

	G: Engangskuglepen eller tuschpen (kun selve røret skal bruges).

	H: Et brugt batteri (giver tyngde så der bliver god vejkontakt).

	I: En lige pind (bambus) i x 80 cm eller efter behag.

	J: Et stykke skumgummi, Ca. 7 x 5 x 1,5 cm (stof, læder el. cykelslange kan også bruges).

	Cykelslange klippet i strimler (ca. i x 120 cm i alt).

	Til dekoration har jeg set udklip fra emballage med mærker som børnene kendte og ord som Super og King Size limet på skærmen, og bevikling af styret med cykelslange,el-ledning eller kobbertråd, endda alverdens ting & dimser de finder som ligner eller snarere symbolisere f.eks. bakspejl le, lygter, speedometer o.m.a..

Værktøj:

	Pladesaks, evt. nedstryger (afrikanske børn hugger blikket ud, mm. for mm med en dorn eller søm).

	Bidetang eller knivtang.

	Fladtang, evt. også en spidstang.

	Boremaskine og bor ca. 4 mm - eller blåt en huggepibe, til hul i hjulene.

	Dorn eller et stort søm, til de to huller i blikket og hammer.

- Saks eller skarp kniv.

- En skruestik letter mange processer i arbejdet (dem har de afrikanske børn ikke) - Klemmer eller en hjælpende hånd kan også bruges (især når der arbejdes med cykelslangen).

Foto af ”Motorcykel” fra Tanzania af A.Jørgensen

Instruktionstegninger til fremstilling:

1.	Klip/sav blikket A ud, bøj det i form som vist og lav de to huller med 1,5 cm`s mellemrum

- Skær to hjul F ud (diameter Ca. 6 cm) bor huller i midten af hver hjul, lav evt. dækriller som vist. Sav to stykker på 4 cm af engangs-kuglepennen og monter dem som

hjulaksler G.

3.	Bøj ståltråden B i U-form og monter den på A, som vist. NB: Den skal ikke bøjes på midten, da kun det ene ben skal bruges til forgaffel.

4.	Monter hjulene på B & C mens det sidste bøjes i form. Monter baghjul & -gaffel på A som vist. Bind B & C fast på A med et par beviklinger af cykelslange, hæft ende på cykelslangen (knuder kan bruges, men en simpel endehæftning er ofte nok). NB: Cykelslange skal altid strammes helt ud mens det omvikles og bindes.

5.	Saml styrets halvdele D & E med bevikling af cykelslange (som vist), hæft ende ved begyndelse & slutning, klip af.

- Monter styret på A samtidig med batteriet H med bevikling af cykel slange, hæft ende.

- Bind bambuspinden I fast til bøjlen på ståltråden B med cykelslange og forstærk med beviklinger, der også går rundt om blikket A.

. . afslut ved at montere skumgummi J som sæde med et par beviklinger af cykelslange, hæft ende og klip af.

### Bemærkninger:

Valg af materialer & fremgangsmåder er blot eksempler. Jeg har set denne grundform i utallige variationer, som vil være for omfattende at komme ind på her

- Brug fantasien & "DET FORHÅNDEN-VÆRENDE SØMS PRINCIP”.

Et par dansk fremstillede kopier af afrikanske trilleværk

Foto af A. Jørgensen

Bil med skrælleeffekt af tobaksdåse, med hjul af hhv.  badesandaler & runde snusdåser. Det hele er bundet sammen med cykelslange.

# Motorcykel med skrælleeffekt lavet af cykelskærm, batterier, badesandaler, tush-penne, ståltråd og cykelslange.